Инструкция по установке

СИСТЕМА АНАЛИЗА КОНФИГУРАЦИИ КОММУТАТОРОВ

Москва, 2025 г.

Оглавление

1	Обозначения и сокращения	3

2	Введение	3

3	Требования к квалификации администратора системы	3

4	Требования к подготовке инфраструктуры системы	4

5	Подготовка к работе	5

5.1	Порядок установки и настройки системы	5

5.1.1	Установка бэкенд части приложения	5

5.1.2	Установка интеграционного сервиса	6

5.1.3	Установка фронтенд части приложения (пользовательский интерфейс)	7

5.1.4	Резервное копирование и восстановление	7

5.2	Порядок запуска и остановки системы	8

5.3	Порядок применения обновления системы	8

5.4	Изменение структуры базы данных	8

- Обозначения и сокращения

| Термин/ сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| САКК, Система | Система Анализа Конфигурации Коммутаторов |
| БД | База данных САКК |

- Введение

Система анализа конфигурации коммутаторов (далее САКК, система) предназначена для проведения анализа текущих настроек МГ и МН коммутаторов фиксированной телефонной сети, получения актуальной информации о реализованной маршрутизации МГ и МН трафика на коммутаторах, а также формирования актуальной информации о загрузке транковых групп для мониторинга параметров качества соединений с целью оперативного принятия решений при снижении показателей качества предоставляемых услуг связи.

- Требования к квалификации администратора системы

К администратору системы предъявляются следующие квалификационные требования:

- Знание состава, архитектуры и принципов работы системы, включая состав, архитектуру и принципы работы программного обеспечения, используемого для построения системы;

- Знание состава и принципов работы систем-источников/систем получателей данных, взаимодействующих с системой;

- Наличие опыта разработки, внедрения, эксплуатации крупных информационных систем (ИС);

- Наличие опыта управления проектами внедрения ИС;

- Наличия опыта администрирования ОС Windows, Linux.

К функциям администратора системы относится:

- Сопровождение системы;

- Координация деятельности подразделений в филиалах при внедрении, эксплуатации, развитии, обновлении системы.

Должностные обязанности администратора системы:

- Обеспечение непрерывности функционирования системы;

- Обеспечение управления приложением;

- Обеспечение управления настройками системы;

- Восстановление работоспособности системы при выявлении отклонений в работе системы путем анализа ошибок.

- Требования к подготовке инфраструктуры системы

Функционирование системы обеспечивается при помощи виртуальной инфраструктуры, построенной с использованием программного обеспечения для виртуализации компании. Вариант развертывания основан на платформе для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия.

В системе выделяются следующие сервера:

- Два сервера приложений: для отказоустойчивости и распределения нагрузки;

- Один интеграционный сервер: для обеспечения работы интеграций;

- Шесть серверов базы данных: отказоустойчивый кластер;

- Один терминальный сервер доступа до КСПД.

На рисунке 1 представлена верхнеуровневая архитектура системы.

Рисунок 1. Верхнеуровневая архитектура системы

Функционирование сервера базы данных осуществляется с использованием шести виртуальных серверов – объединенных в отказоустойчивое решение.

- Подготовка к работе

  - Порядок установки и настройки системы

Установка бэкенд части приложения

Для установки основного сервиса приложения (сервиса для обеспечения отображения пользовательского интерфейса и обработки его запросов (бэкенд часть приложения)) необходимо выполнить следующие действия, соблюдая последовательность:

1. Зайти на ВМ под учетной записью с соответствующими (достаточными для выполнения действий) правами;

2. Перейти в папку opt/sakk/backup: cd opt/sakk/backup;

3. Очистить содержимое папки;

4. Перейти в папку /opt/sakk: cd opt/sakk;

5. Заархивировать текущую версию: zip –r sakk.zip sakk-core.jar base-core-infra-config.json coreinfra-config.json user-config.json sakk-core.service meta;

6. Перенести сформированный архив в папку opt/sakk/backup: mv sakk.zip backup;

7. Скопировать полученный архив sakk.tgz в папку /opt/sakk на сервере;

8. Переключиться на УЗ sakkadmin: sudo -i -u sakkadmin;

9. Разархивировать новый tar файл в папке /opt/sakk: tar xzf sakk.tgz --no-same-owner --no-same-permissions;

10. Выйти из под УЗ sakkadmin;

11. Скопировать файл sakk-core.service в папку /etc/systemd/system/ sakk-core.service на сервере;

12. Выполнить скрипты миграции типов данных script_migration.sql;

13. Выполнить команду sudo systemctl daemon-reload;

14. Выполнить команду sudo systemctl stop sakk-core;

15. Выполнить команду sudo -S systemctl start sakk-core;

16. Повторить шаги 1-13 на сервере ВМ под учетной записью администратора сервера.

Установка интеграционного сервиса

Для установки интеграционного сервиса (сервиса для обеспечения интеграций с внешними системами) необходимо выполнить следующие действия, соблюдая последовательность:

1. Зайти на ВМ под учетной записью с соответствующими (достаточными для выполнения действий) правами;

2. Перейти в папку opt/sakk/backup: cd opt/sakk/backup;

3. Очистить содержимое папки;

4. Перейти в папку /opt/sakk: cd opt/sakk;

5. Заархивировать текущую версию: zip –r sakk.zip sakk-integration.jar base-core-infra-config.json coreinfra-config.json user-config.json sakk-core.service meta;

6. Перенести сформированный архив в папку opt/sakk/backup: mv sakk.zip backup/;

7. Скопировать полученный архив sakk.tgz в папку /opt/sakk на сервере;

8. Переключиться на УЗ sakkadmin: sudo -i -u sakkadmin;

9. Разархивировать новый tar файл в папке /opt/sakk: tar xzf sakk.tgz --no-same-owner --no-same-permissions;

10. Выйти из-под УЗ sakkadmin;

11. Скопировать файл sakk- integration.service в папку /etc/systemd/system/ sakk- integration.service на сервере;

12. Выполнить скрипты миграции типов данных script_migration.sql;

13. Выполнить команду sudo systemctl daemon-reload;

14. Выполнить команду sudo systemctl stop sakk- integration;

15. Выполнить команду sudo -S systemctl start sakk- integration;

16. Повторить шаги 1-13 на сервере ВМ под учетной записью администратора сервера.

Установка фронтенд части приложения (пользовательский интерфейс)

Для установки фронтенд части приложения необходимо выполнить следующие действия, соблюдая последовательность:

1. Зайти на сервер ВМ под учетной запись coder;

2. Перейти в папку nginx/backup: cd /etc/nginx/backup;

3. Удалить прошлую версию;

4. Перейти в папку nginx: cd /etc/nginx;

5. Отправить текущую версию в backup: mv build.zip backup/;

6. Удалить из папки nginx следующие файлы: sudo rm -rf build __MACOSX;

7. Перенести новый build.zip - отправленный через команду scp из папки /home/coder в папку /etc/nginx;

8. Разархивировать новый zip: unzip build.zip в папке /etc/nginx;

9. Выполнить рестрат nginx - systemctl restart nginx.

Резервное копирование и восстановление

Перед установкой требуется выполнить резервное копирование БД штатными средствами БД, а также выполнить резервное копирование файлов пользовательского интерфейса командами:

cd /etc/nginx/backupsudo rm -rf buildcd .. mv build backup/.

Восстановление предыдущей версии системы.

1. Восстановление БД из резервной копии- Восстановление файлов пользовательского интерфейса из резервной копии;

2. Остановка сервисов sakk-core, sakk-integration (на соответствующих серверах);

3. Восстановление файлов сервера из резервной копии (приложение + конфигурация);

4. Старт сервисов sakk-core, sakk-integration.

  - Порядок запуска и остановки системы

sudo -S systemctl start sakk-core – запуск основного сервиса;

sudo -S systemctl start sakk- integration – запуск сервиса интеграции;

sudo systemctl stop bwl – останов основного сервиса;

sudo systemctl stop bwl – останов сервиса интеграции.

  - Порядок применения обновления системы

При Обновлении системы будут предоставляться необходимые файлы вместе с пакетом обновлений для приложений. Обновления могут включать в себя пакет обновления фронтэнд части, пакет обновления бэкенд части, сервиса интеграции, скрипты изменения структуры базы данных, скрипты миграции данных, новые конфигурации различных частей системы.

  - Изменение структуры базы данных

Со стороны эксплуатации осуществляется только сопровождение на стороне САКК при выпуске новых патчей, их установка и проведение испытаний системы.